TRAITEMENT D’IMAGES 2e PARTIE (logicielle)

M. Orkisz et Ch. Mathieu

I - INTRODUCTION

Le TP utilise un logiciel de traitement d’images appelé WinIMAG. Ce logiciel a été développé par Christophe Mathieu à l’ECAM (Ecole Catholique des Arts et Métiers) de Lyon et s’appuie sur des fonctions de traitement d’images élaborées par des chercheurs et informaticiens de CREATIS (Centre de Recherche et d’Applications en Traitement de l’Image et du Signal) à l’INSA de Lyon.

Cette 2e partie (« logicielle ») complète la 1ère partie (« matérielle ») du TP, dans laquelle sont étudiés les problèmes d’acquisition des images, de leur stockage, transfert et visualisation. Le but de cette 2e partie est d’apprendre à enchaîner des manipulations élémentaires des images, jusqu'à l’extraction de paramètres exploitables dans des applications diverses : industrielles, médicales, multi-média ... Comme exemple d’extraction de paramètres prenons le comptage de particules, faisant appel à des manipulations élémentaires telles que les opérations morphologiques (érosion, dilatation, ouverture, fermeture), marquage, étiquetage, calcul de distance... Un autre exemple est la détection de rupture de piste sur un circuit imprimé, utilisant la détection des lignes de crête, la squeletisation, la détection des points terminaux etc.

L’objectif du TP est réalisé à travers de nombreux petits exercices, regroupés par thème et aboutissant à des exercices de synthèse intermédiaires. Les exercices sont de difficulté croissante et leur ensemble dépasse le volume horaire d’un TP standard. Ceci permet d’adapter le choix des exercices au cursus de l’étudiant. Les étudiants de l’option TdSI pourront survoler les exercices de base (à condition d’être capables de faire l’exercice de synthèse correspondant !) et se concentrer sur les notions moins connues.

Cette partie du TP est auto-documentée. Vous trouverez sur l’ordinateur, sous la forme d’un fichier d’aide au format Windows (Tph.hlp), l’énoncé de chaque exercice, les indications concernant le mode opératoire, ainsi que les définitions des notions théoriques abordées. La préparation consiste à assimiler la partie théorique commune à l’ensemble du TP, située au début de la 1ère partie. Il est également recommandé de passer en libre service, afin de lire la partie Vocabulaire du fichier d’aide Tph.hlp. Cette aide étant interactive, il serait difficile de l’imprimer convenablement dans ce polycopié !

II - TRAVAIL A EFFECTUER

Comme il a été dit plus haut, cette partie du TP est auto-documentée. Vous trouverez sur l’ordinateur, sous la forme d’un fichier d’aide au format Windows (Tph.hlp), l’énoncé de chaque exercice, les indications concernant le mode opératoire, ainsi que les définitions des notions théoriques abordées. Le mot de passe, à la mise en service de l’ordinateur est : tp5ge.

Lors de ce TP vous aurez donc besoin d’avoir deux applications ouvertes simultanément : logiciel de traitement d’images WinIMAG (Winimag.exe) et texte du TP (Tph.hlp). Vous allez commuter entre les fenêtres correspondantes ou les organiserez en mosaïque à votre convenance. Les fichiers correspondants se trouvent dans le répertoire tp5ge_ti. Vous pouvez y accéder à l’aide de l’Explorateur et cliquer sur les icônes correspondantes, pour les ouvrir. L’ouverture peut également être faite par l’intermédiaire du menu Démarrer. Dans ce cas, vous trouverez Winimag.exe dans la rubrique Programmes, tandis que Tph.hlp se trouve dans la rubrique Documents.

II.1 - Logiciel de traitement d’images WinIMAG

Le Logiciel WinIMAG est organisé suivant un ensemble de menus :

Fichier :	Gestion des fichiers image (ouvrir, fermer, enregistrer, quitter).

Edition :	Contrôle de l'affichage des images (zoom, palette), répétition ou annulation de la dernière commande, duplication d’une image.

Outils :	Opérations point par point (sur l’histogramme, arithmétiques, logiques, perturbation par le bruit), opérations géométriques, dessin et génération d’images.

Filtrage :	Filtres linéaires et non linéaires.

Segmentation :  Diverses variantes du seuillage et de la détection des contours.

Morphologie : Outils de morphologie mathématique.

Fenêtre :	Organisation des fenêtres de travail (cascade, mosaïque).

Seul le premier menu (Fichier) apparaît à l’écran tant qu’aucune fenêtre-image n’est ouverte.

--- Quelques « tuyaux » ---

Contrairement à Windows 3.*, la procédure d’ouverture de fichiers sous Windows’95 ne reconnaît pas le format utilisé par WinIMAG pour visualiser les fichiers correspondant à « toutes les images ». Il faut donc sélectionner un seul type de fichier, ex. : « image type PCX (*.pcx) ».

Afin d’appliquer une opération à une fenêtre-image, il faut d’abord que la fenêtre soit active (dans la configuration standard de Windows’95, cela se manifeste par la couleur bleue du bandeau supérieur de la fenêtre). Si ce n’est pas le cas, cliquez dans la fenêtre en question.

Pour les opérations impliquant 2 images (ex. soustraction : A-B ® A), activez d’abord le 2e opérande (B), puis le 1er opérande (A). Le résultat sera mis dans la fenêtre correspondant au 1er opérande (A).

Lorsque le curseur se trouve sur une image, la position du curseur (colonne, ligne) et la couleur du pixel correspondant, au format niveau_de_gris (R, V, B), sont affichées en bas à droite de l’écran.

L’utilisation de WinIMAG,  pour chaque exercice de base qui vous est proposé dans le fichier d’aide Tph.hlp, est détaillée dans le même fichier (accès intéractif).

II.2 - Organisation et utilisation du fichier d’aide Tph.hlp

Pour ceux qui connaissent déjà l’aide Windows, de Borland C par exemple, l’utilisation de Tph.hlp n’aura aucune surprise.

En haut de la fenêtre, sous le bandeau des menus, vous trouvez cinq « boutons »  qui peuvent vous être utiles :

Sommaire		permet de revenir directement à la table des matières.

Rechercher	permet d’obtenir des renseignements sur toutes les notions abordées. Deux modes d’accès sont disponibles : par l’intermédiaire d’une liste alphabétique (onglet Index) et avec l’aide d’un assistant de recherche (onglet Rechercher).

Précédent	permet de remonter aux fenêtres précédemment ouvertes, dans l’ordre historique inverse.

<< et >>		permettent de naviguer dans l’arborescence des fenêtres.

Conseil :	n’hésitez pas à utiliser Rechercher chaque fois que vous tombez sur une expression dont vous n’êtes pas sûrs de connaître la signification exacte et que cette expression n’a pas de lien interactif avec sa fiche explicative. En effet, dans le texte, vous trouverez souvent des marques permettant de repérer des liens interactifs. Dans certains cas, ces liens servent à ouvrir une fiche contenant la définition du terme correspondant.

L’existence d’un lien interactif est matérialisée par une petite main qui, localement, remplace le curseur lorsque celui-ci se trouve sur la marque correspondante. La plupart du temps, la marque du lien est très simple : le terme possédant un lien est souligné et apparaît en couleur. Un click sur le terme marqué permet d’ouvrir la fenêtre associée au lien. Il en est ainsi pour chaque item de la table des matières.

La table des matières (Sommaire) contient les items suivants :

Vocabulaire	la fenêtre associée explique très succinctement les notions de base. Pour chaque terme souligné, apparaissant en vert, on peut obtenir la fiche de définition correspondante. La lecture du contenu de la fenêtre Vocabulaire et des fiches associées est particulièrement recommandée aux étudiants peu familiarisés avec le traitement d’images.

Introduction	la fenêtre associée reprend l’organisation des menus de WinIMAG, présentée ci-dessus.

Partie 1 à Partie 5	à chacune de ces cinq parties correspond une nouvelle table des matières qui permet d’accéder, par un click sur l’item (texte souligné), aux exercices correspondants. En revanche, un click sur le point rouge situé à côté de l’item, ouvre la fiche explicative de la notion abordée dans l’exercice.

Dans la fenêtre contenant l’exercice vous trouverez trois types de marques de liens :

point rouge à côté du titre de l’exercice

cette marque est présente seulement lorsqu’elle l’est aussi dans la table des matières du groupe d’exercices correspondant. Son rôle est identique au rôle du point rouge dans la table des matières : elle permet d’accéder à la même fiche de définition.

point vert à côté du nom d’une opération

le lien correspondant permet d’ouvrir une fiche indiquant le chemin d’accès à cette opération dans les menus de WinIMAG.

nom d’image souligné en pointillé

un click sur cette marque ouvre la fiche descriptive de l’image correspondante : dimensions en pixels, source (mode d’acquisition) et description du contenu.

Choisissez les exercices en fonction de vos connaissances. Notez quels ont été vos choix. Suivez les consignes données dans les énoncés correspondants. Appliquez vous à répondre aux questions posées dans le texte et surtout à réaliser les exercices de synthèse. Ces derniers ne contiennent aucun mode opératoire et constituent pour vous un test de ce que vous avez compris.

Note importante : lorsque vous omettez un exercice (dans l’ordre chronologique), cela suppose que vous possédez les connaissances correspondantes et que ces connaissances pourront être exigées lors d’un contrôle des acquis (TP de synthèse).

Si vous désirez imprimer certaines images-résultats, faites-le avec Microsoft Word. Cela vous permettra de rajouter proprement des commentaires et de mettre plusieurs images par page, évitant ainsi le gaspillage. Pour ouvrir Microsoft Word utilisez la barre de commande MS-Office ou le menu Démarrer ® Programmes ® Microsoft Word). Pour inclure une image dans un document Word, utilisez le menu Insertion ® Image. Les images à imprimer doivent être sauvegardées dans le répertoire Temp. Il est interdit de sauvegarder ou d’effacer quoi que ce soit dans le répertoire tp5ge_ti.